# AGGIORNAMENTO SOFTWARE GAMEBOY

## GAMEBOY SOFTWARE UPDATING

<< GAMEBOY

<< cartuccia interfaccia DITECH

DITECH interface cartridge

cavo seriale collegamento computer

PC connection serial cable            >>

<< collegamento GAMEBOY - computer

# GAMEBOY-PC connection

Collegare il cavo alla porta seriale COM1 del computer.

Chiudere gli eventuali programmi che utilizzino la porta seriale COM1.

Connect the cable to the PC’s serial port COM1.

Close all the programs that are eventually using the COM1 serial port.

INSTALLAZIONE PROGRAMMA DI SCRITTURA CARTUCCIA

## CARTRIDGE WRITING PROGRAM INSTALLING

Inserire il CD-ROM nel proprio computer

Accedere al contenuto del CD-ROM da “esplora risorse”

Insert the CD-ROM in your PC

Explore CD-ROM’s content with “program manager”

contenuto del CD-ROM:

CD-ROM’s content:

CartV2_03_200701.dcb

Fare “doppio click” sull’icona “GBCartProg.exe” che lancerà l’installazione guidata del programma di scrittura cartuccia:

Doubleclick on “GBCartProg.exe” icon: this will run the guided installing program for the cartridge writing software.

NOTA: il programma CartV2_03_200701.dcb è la versione del sofware disponibile al momento della scrittura di questo documento. Troverete nel cd rom la versione piu’ aggiornata; per ulteriori dettagli sull’indice di release contattate l’assistenza tecnica

NOTE: please note that  the  DCB file that you see in this document will be updating. It means that you will find a different version index e.g. 04, 05 ,…on the cd rom. Please get in contact with your local after sales dept. for further info regarding actual SW version

Premere “NEXT” per passare alla schermata successiva:

Press “NEXT” to go to the next screenshot:

# Premere “YES”

Press “YES”

Premere “FINISH”: il computer verrà riavviato.

### Press “FINISH”: the PC will be re-started

AGGIORNAMENTO CARTUCCIA INTERFACCIA DITECH

## DITECH INTERFACE CARTRIDGE UPDATING

Accendere il GAMEBOY tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti “A” e “B” fino alla comparsa della scritta “Program Cartridge? (A) Yes  (B) No”

# Switch on the GAMEBOY pressing simoultaneously “A” and “B” until the writing “Program Cartridge? (A) Yes  (B) No” appears.

Premere “A”

Press “A”

CartV2_03_200701.dcb

Fare “doppio click” sull’icona “CartV2_05.dcb ” che farà partire l’aggiornamento della cartuccia.

### Doubleclick on “CartV2_05.dcb ” icon : the cartridge updating will start

Attendere il completamento dell’operazione (100%)

Tempo: circa 10 minuti

Wait for the operation’s completing (100%)

### Avg. time: 10 minutes

Alla fine compare la seguente schermata, che invita a spegnere e riaccendere il GAMEBOY (attenzione: non spegnerlo immediatamente dopo averlo riacceso)

The following screenshot invites to turn OFF and then ON the GAMEBOY (warning: do not turn OFF again the GAMEBOY immediately)

Premere “CONTINUA”

Press “CONTINUE”

ATTENZIONE: non spegnere nuovamente il GAMEBOY finchè non riappare sullo schermo il logo

Tempo: circa 1 minuto

WARNING: do not turn OFF again the GAMEBOY until the  logo appears

### Avg. time: 1 minute

Premere “CONTINUA”

### Press “CONTINUE”

Premere “EXIT” per terminare il programma.

### Press “EXIT” to quit the program

Ora si può spegnere il GAMEBOY.

Now the GAMBOY can be turned OFF.

NUOVE FUNZIONI GAMEBOY

## GAMEBOY’S NEW FUNCTIONALITIES

GAMEBOY mantiene le usuali funzioni:

GAMEBOY’S usual functionalities:

lettura parametri motore – engine parameters’ reading

- Giri motore – engine’s speed

- Voltaggio batteria – battery voltage

- Temperatura motore – engine’s temperature

Lettura parametri iniezione – injection system parameters’ reading

- % apertura farfalla - throttle opening %

- Anticipo – ignition advance

- Stato motore – engine’s status

# Storia motore – engine’s history

- Ore funzionamento motore – hours of engine’s functioning

NUOVE FUNZIONALITA’ 2001

## YEAR 2001 NEW FUNCTIONALITIES

Diagnosi

### Diagnostics

Opzioni - options

- Visualizzazione errori – faults display

- Resettare errori (cancellazione memoria) – faults memory reset

- Guida errori – faults help

| A | Errore attivo (attuale) – active fault |
| --- | --- |
| B | Errore registrato (in memoria) – stored fault code |

INOLTRE:

ADDITIONAL FEATURES:

- l’allineamento del sensore farfalla (TPS) è automatico ogni volta che si resetta la memoria errori (funzione “Diagnosi” – “Resettare errori”)

throttle sensor (TPS) is authomatically done each time the fault memory is resetted (option “Diagnostics” – “Reset faults”)

- al momento del collegamento, GAMEBOY esegue un aggiornamento 2001 automatico della centralina della moto, distinguendo automaticamente se si tratta dei modelli SR 50 DITECH (motore raffreddato a liquido) / SCARABEO 50 DITECH (motore raffreddato ad aria forzata).

When connected, GAMEBOY will authomatically update the bike’s ECU, authomatically distinguishing between SR 50 model (DITECH liquid cooled engine) and SCARABEO 50 model (DITECH air cooled engine).