##### Service-Info 29. oktober 2004

Gilera RCR/SMT.

Ingen lys på køretøj.

Lyset forsvinder periodisk eller virker slet ikke. Der kan ikke måles spænding fra stator.

Fejl: Ledninger til baglygten kortslutter i gennemføringen i stelplade over bagskærm. Billede 1.

Afhjælpning: Ledninger isoleres og gummi til kabelgennemføring monteres. Se billede 2. Dette gøres på alle nye køretøjer, hvis problemet konstateres eller når køretøjerne er inde til service.

Teknisk support

Morten Petersen

+45 44 83 09 31

Med venlig hilsen

C. Reinhardt as

Serviceafdelingen

Kim Bugge

+45 44 83 09 30