Vi har fundet fejl på nogle af de nye scooter: Viva/Speetfight/Tkr

Symptom:

Scooteren går ud efter ca. 1 – 5 km kørsel

Eller 3 – 10 min motorgang.

Så er fejlen typisk at der ikke er hul i pakningen

I tankdæksel, Eller at det ikke er stort nok.

De nye typer tankdæksler har 4 små tappe på toppen

Udbedring:

Bor et hul på 3 – 4mm i pakningen. ( i midten )

Og tjek at der er hul i tankdækslet

MVH

PMDanmark