| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 95 oktan |  |
| Motorolie | Motul Scooteroil 2T | 1,0L |
| Gearolie | Motul HD SAE 80W/90 | 110 ml. |
| Differentiale TR3 | Motul HD SAE 80W/90 | 220 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1700 +/- 100 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 2 omgange ud | Preset |
| Hoveddyse | #72 |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK BP7HS elektrodeafstand: 0,6-0,7 mm |  |
| Batteri | YTX4L-BS | 12V-3AH |
| Stator udmåling: lysspole | 0,2 Ω | Hvid - Gul |
| Stator udmåling: pick-up spole | 120 Ω ± 20% | Blå/gul - stel |
| Stator udmåling: føde spole | 555 Ω ± 20% | Sort/rød - stel |
| Tændspole primær | 0,17 Ω ± 20% | Sort - rød |
| Tændspole sekundær | 3,6 KΩ ± 20% | Tændledn - sort |
| Tændhætte | 5,5 KΩ ± 20% |  |
| Ladespænding | 14,5 ± 0,5V |  |

| Dæk |  | Str. | Dæktryk bar |
| --- | --- | --- | --- |
| Big Max | Fordæk | 120/90-10 | 1,5-1,8 |
|  | Bagdæk | 130/90-10 | 1,5-1,8 |
| T-Rex / Tornado | Fordæk | 120/70-12 | 1,5-1,8 |
|  | Bagdæk | 130/70-12 | 1,5-1,8 |
| Comet / Ligero | Fordæk | 90/90-10 | 1,5-1,8 |
|  | Bagdæk | 90/90-10 | 1,5-1,8 |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 3,0-4,0 | Kgm |
| Møtrik baghjul | 8,0-10,0 | Kgm |
| Kaliperbolte | 2,0-3,0 | Kgm |
| Topstykke | 1,0-1,2 | Kgm |
| Svinghjul | 3,2-4,0 | Kgm |
| Variator | 3,2-4,0 | Kgm |