## MODEL:        COMET – 30 KM

SERVICEMÅL:   E1

TOMGANGSHASTIGHED:			OMDR/MIN.:  2000 +/- 100

BLANDINGSSKRUER:				OMDR UD.:    1 3/8

OLIESKIFT:					MOTUL ANBEFALER:

OLIEMÆNGDE:

GEARKASSE:	          	     90 cc			ML =  MOTUL GEAROLIE HD SAE 80W90 MINERAL

2-TAKTSOLIE:                      1,1 L		  	MOTUL SCOOTEROIL 2T

BREMSEVÆSKE:	DOT 4

TÆNDRØR:

TYPE:		BP7HS 			AFSTAND:      0,6-0,7 MM

KARBURATOR:

# SVØMMEHØJDE:	8,8 ml

FORKOIL:		43 cc	10W

TILSPÆNDINGSMOMENTER:

MØTRIK/FORHJUL:		   3,0-4,0		KG.M.

MØTRIKKER T/LYDPOTTE:	   1,0-1,2		KG.M.

BOLTE T/TOPSTYKKE:		   1,0-1,2		KG.M.

MØTRIK BAGHJUL:		   8,0-10,0		KG.M.

DÆKTRYK:

FORHJUL:	  22 psi		1,50  KG.M.	90/90-10

# BAGHJUL:	  25 psi		1,75  KG.M.	90/90-10

BENZIN:	BLYFRI MIN. 92 OCT.            6,0 L.

BATTERI:	YT4L-BS   12V    3AH