| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 95 oktan | 7,5L |
| Motorolie | Motul Scooteroil 2T | 1,0L |
| Gearolie | Motul HD SAE 80W/90 | 110 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |
| Forgaffelolie | Motul Fork oil 20W | 90 ml. |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1900 +/- 100 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 2 omgange ud | Preset |
| Hoveddyse | #50/55(km25/30) #58/62(km45) |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK BP7HS elektrodeafstand: 0,6-0,7 mm |  |
| Batteri | YTX4L-BS | 12V-3AH |
| Stator udmåling: lysspole | 0,2 Ω | Hvid - Gul |
| Stator udmåling: pick-up spole | 120 Ω ± 20% | Blå/gul - stel |
| Stator udmåling: føde spole | 555 Ω ± 20% | Sort/rød - stel |
| Tændspole primær | 0,17 Ω ± 20% | Sort - rød |
| Tændspole sekundær | 3,6 KΩ ± 20% | Tændledn - sort |
| Tændhætte | 5,5 KΩ ± 20% |  |
| Ladespænding | 14,5 ± 0,5V |  |

| Dæk | RCR | Dæktryk bar |
| --- | --- | --- |
| Fordæk | 120/70-12 | 2,0 |
| Bagdæk | 130/70-12 | 2,0 |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 3,0-4,0 | Kg-m |
| Møtrik baghjul | 8,0-10,0 | Kg-m |
| Kaliperbolte | 2,0-3,0 | Kg-m |
| Topstykke | 1,0-1,2 | Kg-m |
| Svinghjul | 3,2-4,0 | Kg-m |
| Variator | 3,2-4,0 | Kg-m |