Klargøring af

	Speedometerkabel afmonteres ved speedometerdrev, inderkabel trækkes ud og

smøres med fedt. Inderkabel sættes i igen.

	Speedometerdrev og foraksel afmonteres og smøres med fedt.

Speedometerdrev og aksel monteres. Speedometerkabel monteres på    	speedometerdrev. Husk det lille hul på speedometerkabel skal vende nedad,

yderkabel trækkes helt ned til omløber når den er spændt.

	Fylde syre på batteri (hvis scooter er solgt). Lad syren stå og boble i 20 min. og

sæt derefter batteri til opladning i ca. 20 min. (max. 4 Amp i 30 min. eller 0,4

Amp i 5 timer), eller brug impulsladeren Tec-Mate. Check syrestand efter opladning (evt. fyld efter med destilleret vand), batterilåg monteres. Ved montering brug spraymiddel LPS3 på polskruer.

	Bremsekalibere afmonteres, kaliberbolte og bagsiden af bremseklodser + bremsepind smøres med kobberfedt

	Dæktryk. Se tabel for korrekt dækstørrelser og dæktryk.

	Blyfri benzin - 2 taktsolie, Motul

	Karburatorbundskrue løsnes så konserveringsolie løber ud, brug evt. kickstarter så der hurtigt pumpes rent benzin frem. Når der løber rent benzin ud af bundskrue, spændes bundskrue igen.

- Alle stik under frontskærm skilles ad, sprøjtes med LPS3 spraymiddel,

udvendig og indvendig.

	Starter: Omkring starter sprøjtes med LPS3 så fugt og vand holdes ude.	Stelledning på motorblok kontrolleres for fastspænding.

	Start op / varm op

  	Juster tomgang

	Check lys

	Prøvetur - afprøve bremser

	Brug multiprotect/WD40 så mange steder som muligt.