##### Service-Info 1. december 2004

PGO G-Max.

Vi har nu kørt 3000 kilometer på vores testscooter. Vi har observeret fugtproblemer i de elektriske komponenter, som kan give start problemer. Følgende forholdsregler skal følges:

- Alle stik SKAL beskyttes med LPS3, beskyttelsesvoks eller lignende inden aflevering til kunden. Tændingslås beskyttes på bundstykke.

- Afskærmning ved T-stykke monteres for at undgå at vand sprøjter op under frontkåbe. Monteringsvejledning side 2.

- Stænklap monteres under køretøj for at minimere vandsprøjt fra forhjul ind over motor. Monteringsvejledning side 3.

Alle køretøjer der er solgt bedes kaldt tilbage for at få udført ovennævnte. Dette er vigtigt for at undgå problemer for kunden.

Bestil 1 stk. P2637-00000-0 til hvert køretøj i har købt. Dette nummer indeholder både gummiafdækning og stænklap. Disse dele fremsendes uden beregning og forsendelsesgebyr.

Vi tager dette problem seriøst. Undervejs til Japan hopper vi af flyveren hos PGO i Taiwan for at få rettet disse punkter.

På alle køretøjer leveret fra C. Reinhardt as efter den 16. december er ovennævnte afdækninger monteret og stikkene sprøjtet korrekt ind.

Teknisk support: Morten Petersen træffes på telefon +45 4483 0931 eller på mp@creinhardt.dk

Med venlig hilsen

C. Reinhardt as

Kim Bugge

Serviceafdelingen

Monteringsvejledning for afskærmning ved T-stykke.

Frontkåbe afmonteres.

Speedometerkabel skrues af drevet og trækkes op af afskærmning.

Bolt der holder hjulafskærmning bag kronrør afmonteres.

Gummiafdækning monteres rundt om kronrør.

Strips monteres for at samle afdækningen i front og bag bremseslange.

Bolt til plastafdækning monteres.

Speedometerkabel monteres.

Frontkåbe monteres.

Monteringsvejledning for stænklap.

Afdækning bag forhjul afmonteres.

Stænklap monteres på metalbøjle med to strips.

Plastafdækning monteres igen