##### Service-Info 01. juni 2006

PGO PMX Naked.

Servicebulletin vedrørende benzinudslip fra benzintank.

Vi har konstateret at støddæmper bag kan støde mod benzinhane. Denne berøring af benzinhane vil ødelægge benzintanken og benzinen vil lække med tilhørende farer forbundet.

Derfor skal støddæmper afmonteres og modificeres som vist på billede. Kanten der støder på hanen bortslibes med vinkelsliber eller lignende.

Denne bulletin gælder alle solgte køretøjer som i bedes indkalde til værkstedet hurtigst muligt, samt ikke solgte køretøjer i har stående i butikken. Køretøjer modtaget efter den 8. juni 2006 er modificeret.

Med venlig hilsen

C. Reinhardt as

Kim Bugge

Serviceafdelingen