##### Service-Info 1. december 2005

PGO.

PMX Sport.

Stik til sidestøttebenskontakt.

På den seneste sending af PMX Sport har vi konstateret at ledningsnettet er forberedt med et stik for tilslutning af sidestøttebenskontakt.

Når dette stik korroderer, udsættes for salt og vand i det danske vintervejr afbrydes tændingen.

For at undgå dette problem skal følgende modifikation foretages på alle solgte og ikke solgte køretøjer:

- Stik klippes af. Blå/sort ledning (tænding) klippes af så den er mindst 10mm. kortere end sort (stel)

- Ledninger isoleres med krympeflex. Blå/sort ledning må under ingen omstændigheder komme i nærheden af stel.