##### Service-Info 14. februar 2007

PGO POST SCOOTER.

Nyt forstærket sidestøtteben.

PGO har foretaget en forstærkning på sidestøtteben for at undgå brud. Godstykkelsen på befæstigelse på toppen af støtteben er ændret fra 4 mm. til 6 mm.

Alle post scootere fra juni 2006 produktion med stelnummer RFVPMPS216100204548 og frem er udstyret med denne nye type.

Varenummeret er ligeledes ændret til P1462-00160-01. Denne nye type vil være lagervare fra primo marts.

Hvis man monterer det nye støtteben på ældre modeller skal bolt 90021-00350-0 også anvendes,