##### Service-Info 21. juni 2007

- PGO TR3.

- Manglende hastighedsbegrænsning i bakgear.

På den seneste sending af TR3 30/45 har fabrikken desværre fjernet denne begrænsning hvilket medfører, at den kan køre med fuld fart også i bakgear. Disse køretøjer skal ombygges med ny CDI boks samt relæ. Det er forhandlerens ansvar at ingen køretøjer udleveres før dette er udført. Køretøjer der er omfattet af dette:

- Lille knallert. Fra stel nr. RFVTR330D71000814 til RFVTR330D71000897

Stor knallert. Fra stel nr. RFVTR345E71000601 til RFVTR345E71000610

- Instruktion for montering af RGKIT1:

- Fjern sædeboks

- Afmontér lille CDI boks mrk. ’’SR-03B’’ HVIDT STIK  se billede 1.

- Montér ny stor CDI boks mrk. ’’TR3-50’’ på ledningsnet HVIDT STIK

- Relæ mrk. ’’7G’’ monteres på løst sort stik og spændes fast på stel med M6 bolt.

- Relæer monteres som vist på billede 2.

- BLÅT STIK TIL BLÅ STIK PÅ SIKKERHEDSRELÆ.

- HVIDT STIK TIL HVIDT STIK PÅ CDI BOKS.

- Sædeboks monteres og køretøj prøvekøres. Hastighed i bakgear kan justeres på CDI. Drejes mod uret for højere hastighed.

1.Denne CDI boks afmonteres		  2. Placering efter ombygning.

Ny CDI monteres på hvidt stik