##### Service-Info 22. juni 2007

PGO TR3 ny model gearkasse.

Manglende hastighedsbegrænsning i bakgear.

På den seneste sending af TR3 30 med ny type gearkasse med stålfælge, har fabrikken desværre fjernet denne begrænsning hvilket medfører, at den kan køre med fuld fart også i bakgear. Disse køretøjer skal ombygges med ny CDI boks samt relæ. Det er forhandlerens ansvar at ingen køretøjer udleveres før dette er udført. Køretøjer der er omfattet af dette:

Lille knallert. Fra stel nr. RFVTR330D71000940 til RFVTR330D71000981

Instruktion for montering af RGKIT2:

- Fjern sædeboks

- Afmontér lille CDI boks mrk. ’’SR-03B’’ HVIDT STIK  se billede 1.

- Montér ny stor CDI boks mrk. ’’TR3-50’’ på ledningsnet HVIDT STIK

- Relæ mrk. ’’C2E’’ monteres på løst hvidt stik, billede 2, og monteres på metalbøjle på stel.

- CDI og sikkerhedsrelæ placeres på stellet som vist på billede 3.

- BLÅT STIK TIL BLÅ STIK PÅ SIKKERHEDSRELÆ.

- HVIDT STIK TIL HVIDT STIK PÅ CDI BOKS.

- Sædeboks monteres og køretøj prøvekøres. Hastighed i bakgear kan justeres på CDI. Drej mod uret for højere hastighed.

CDI boks afmonteres  	Relæ monteres                       Placering efter ombygning.