# Vigtig information PGO TR3-50

## Ved start

Af  sikkerhedsmæssige årsager SKAL man enten holde for eller bag bremsegrebet inde ved opstart.

Gi` ingen ved gas ved opstart, der er automat choker på køretøjet, lad den står i tomgang ca.

1-2 min. (kold motor) før der sættes i gang.

### Brug af bakgear

Bakgear håndtaget skal skubbes en smule frem for nemmere at vælge mellem

D: FREM = håndtag står til venstre.

R: BAK = håndtag står til højre.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke sætte køretøjet i gear FREM / BAK uden først at holde for eller bag bremsegrebet inde. Holder man ikke bremsegrebet inde vil køretøjet gå ud = tænding slår fra.

Slå motor/tænding fra gør følgende:

1: Sluk for køretøjet igen (nøgle)

2: Sæt betjeningshåndtaget på D. FREM

3: Dreje nøgle og sæt tænding på.

4: Start køretøjet op.

#### Problemer

Kontakt firma C. Reinhardt as, Niels Bommer mobil nr. 2087 6468 mellem 8.00 – 17.00