| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 92 oktan | 7,2 L |
| Motorolie | Motul Scooteroil 2T | 1,2 L |
| Gearolie | Motul Gearbox SAE 80W/90 | ~95 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |
| Variatorrem | Min 17,5 mm. |  |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1900 +/- 100 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 2 omgang ud | Preset |
| Hoveddyse | #71 |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK BR8ES elektrodeafstand: 0,6-0,7 mm |  |
| Batteri | YB4L-B | 12V-4aH |
| Stator udmåling: lysspole | 1 Ω | Grøn/blå - Hvid |
| Stator udmåling: fødespole | 800-1100 Ω | Hvid - Grøn |
| Stator udmåling: Pick up spole | 90-140 Ω | Hvid - Rød |
| Tændhætte | 1,5 KΩ |  |
| Tændspole sekundær | 1,7 KΩ | Hvid–tændledn |
| Ladespænding | 13,5 ± 0,5V |  |

| Dæk | SMT | Dæktryk bar |
| --- | --- | --- |
| Fordæk | 120/70-12 | 1,2 |
| Bagdæk | 120/70-12 | 1,7 |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 40-50 | Nm |
| Møtrik baghjul | 70-80 | Nm |
| Kaliperbolte | 20-25 | Nm |
| Topstykke | 10-11 | Nm |
| Svinghjul | 40-44 | Nm |
| Variator | 40-44 | Nm |
| Kobling | 40-44 | Nm |