##### Service-Info 30. maj 2005

Piaggio/Gilera.

NRG Power, Stalker og Typhoon.

Blæserskjold.

På den seneste produktion af ovennævnte modeller har vi konstateret at indsatsen i blæserskjoldet kan løsne sig og skraber derfor mod blæserhjulet med kraftig støj til følge.

For at undgå dette problem skal følgende modifikation foretages:

- Blæserskjold afmonteres.

- Indsats adskilles. Pres plastic ring ud med skruetrækker. Se billede 2.

- Skumfilter tilpasses til en maksimal tykkelse på 30mm. Billede 3

- Plastic ring limes fast i blæserskjold med kontaktlim. Billede 4