| Olie og benzin | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Benzin | Blyfri min. 92 oktan | 7,5 L |
| Motorolie | Motul 5100 10W/40 | 650 ml v.skift |
| Gearolie | Motul Gearbox SAE 80W/90 | ~80 ml. |
| Bremsevæske | DOT 4 |  |
| Ventilspillerum | IN 0,15 EX 0,15 mm. | kold |
| Variatorrem | Min 17,5 mm. |  |

| Karburator | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tomgangshastighed | 1900-2000 rpm. |  |
| Blandingsskrue | 2 omgang ud | Preset |
| Hoveddyse | #80 |  |

| Elektrisk | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Tændrør | NGK CR8EB 0,7-0,8mm | Nr.638853 |
| Batteri | YTX9-BS | 12V-9aH |
| Pick-up spole spillerum | 0,5-0,6 mm. |  |
| Stator udmåling: fødespole | 1 Ω | Sort-stel |
| Stator udmåling: Pick up spole | 170 Ω | Brun-stel |
| Tændrørshætte | 5 KΩ |  |
| Ladespænding | 14,5 ± 0,5V |  |

| Dæk |  | Dæktryk bar |
| --- | --- | --- |
| Fordæk | 100/80-10 | 1,3 |
| Bagdæk | 120/70-10 | 1,6-1,8 |

| Tilspændingsmomenter | Specifikation | Note |
| --- | --- | --- |
| Møtrik forhjul | 45-50 | Nm |
| Møtrik baghjul | 115-125 | Nm |
| Kaliperbolte | 20-25 | Nm |
| Topstykke | 6-7 + 90°+ 90° | Nm |
| Ventildæksel | 8-10 | Nm |
| Svinghjul | 40-44 | Nm |
| Variator | 40-44 | Nm |
| Kobling | 40-44 | Nm |